# 国产化信创平台项目采购需求

# 1 、 项目概述

## 1.1 项目背景

近年来 ， 国家相关部门陆续出台一系列与国产自主可 控、 信创替代等相关的政策 ，要求逐步实现包括医疗在内 行业信息化建设的国产替代 ，旨在通过推进医疗系统国产 化建设、 强化数据安全和提升信息化水平 ，实现医疗健康 信息的全面互联互通、 高质量发展 ，为人民群众提供更加 便捷、 高效、 安全的医疗健康服务。

## 1.2 建设内容

为了响应国家信创政策要求 ，医院计划搭建一个国产 化信创平台 ，该平台采用两台服务器打造信创资源池的架构模式 ，同时配置国产数据库。 该平台具备较强的兼容性和易扩容机制 ， 为医疗信创软件的部署和应用提供较广阔的空间。

## 1.3 实施标准

1、 基础硬件国产化

（ 1 ）核心部件自主化： 要求平台所采用的服务器、 网 络设备等核心硬件必须实现国产化 ， 满足财政部的政府采 购需求标准（ 2023 年版 ）， 包括但不限于处理器（ CPU ） 关键组件。

（ 2 ）高性能与可靠性： 在保证自主可控的同时 ，硬件 需具备高性能、 高可靠性及良好的扩展性 ，以满足复杂业 务场景的需求。

2、 基础软件自主可控

（ 1 ）操作系统： 采用国产操作系统 ， 如欧拉等 ，确保 系统底层安全可控。

（ 2 ）虚拟化技术： 利用自主研发的或合作开发的虚拟 化技术 ， 实现计算资源、 存储资源和网络资源的高效整合  与动态分配。

（ 3 ）数据库： 使用国产数据库产品 ，确保应用数据的 安全存储与高效处理。

3、  国产化信创平台集成

（ 1 ）一体化设计： 平台需实现计算、 存储、 网络资源 的超融合与统一管理 ， 简化 IT 架构 ，提升资源利用效率。

（ 2 ）灵活扩展： 支持按需扩展 ， 无论是计算资源还是 存储资源 ，都能根据业务需求灵活增减 ， 快速响应业务变  化。

4、 信息安全保障

（ 1 ）加密技术： 采用国产加密算法对数据进行加密存 储和传输 ，确保数据在各个环节的安全。

（ 2 ）访问控制： 实施严格的身份认证和访问控制策略， 防止未授权访问和数据泄露。

（ 3 ）安全审计： 建立完善的日志管理和安全审计机制， 对系统操作进行全程监控和记录。

（ 4 ）满足国测（ 中国信息安全测评中心） 的安全可靠 测评结果公告（ 已发 2 期： 2023 年第 1 号、 2024  年第 1   号 ）

http://www. itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t2023122 6_162074.html

5、 适配与兼容性

（ 1 ）广泛兼容性： 确保平台能够兼容市场上主流的国 产硬件和软件产品 ， 降低用户迁移和集成的难度。

（ 2 ）生态合作： 积极与国产软硬件厂商合作 ， 共同构 建完善的信创生态体系 ，促进产品间的无缝对接。

6、 技术标准与规范

（ 1 ）遵循国家标准： 严格按照国家制定的信息技术 应用创新相关标准与规范进行设计与实施。

（ 2 ）行业实践： 参考国产信创平台领域的实践 ， 结 合医院实际情况 ， 制定符合医院的国产信创平台建设标准和流程。

# 2 、 建设需求

2.1采购清单：国产化信创平台服务器

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产超融合平台 | 1套 |

技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产化服务器 1台 | 1、规格：2U机架式服务器； 2、处理器：2≥32C 鲲鹏920，2.6GHz； 3、内存：≥512G DDR4 3200MHz； 4、硬盘：系统盘配置≥2块固态硬盘-480GB-SATA ，缓存盘配置≥2块2.5寸企业级固态盘-1.92TB-SATA，存储盘配置≥4块通用硬盘4TB-SATA； 5、RAID支持：RAID支持：支持RAID 0/1, 6、网卡：4个千兆电接口卡，4*10G-SFP+-PCIe3.0x8（含光模块）方便连接院内网络环境和外部网络; 7、其他：支持扩容GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性； 8、电源：配置900W冗余电源以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求； 9、操作系统：建议使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。 10、BMC:采用中国境内自研管理芯片 11、加速器：CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力 12、平均故障间隔时间（MTBF）：不低于 30 万小时； 13、提供三年原厂质保 （全民健康平台网络要求提示：电子政务外网网络出口带宽原则上达到100M及以上。） |
| 2 | 国产化超融合软件2套 | 配置2个物理CPU的计算服务器虚拟化软件授权，同时应满足以下需求： 1、提供计算虚拟化授权，并与国产信创平台软件里面的网络虚拟化、存储虚拟化为同一厂商品牌提供，以保障国产信创平台软件的兼容性，包含三年软件升级服务。 2、支持虚拟机开关机、删除、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆操作。 3、支持虚拟机在不停机的状态下跨集群迁移。 4、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。 5、支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 配置2个物理CPU的存储虚拟化软件授权，不限制硬盘容量，同时应满足以下需求： 1、提供存储虚拟化授权，并与国产信创平台软件里面的计算虚拟化、网络虚拟化为同一厂商品牌提供，以保障国产信创平台软件的兼容性，包含三年软件升级服务。 2、在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能，支持向导式安装，降低部署复杂度。 3、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN直接映射给虚拟机使用。 4、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机。 配置2个物理CPU的网络虚拟化软件授权，同时应满足以下需求： 1、提供网络虚拟化授权，并与国产信创平台软件里面的计算虚拟化、存储虚拟化为同一厂商品牌提供，以保障国产信创平台软件的兼容性，包含三年软件升级服务。 2、支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙。分布式防火墙可基于监测虚机IP地址、MAC地址和端口进行东西向流量隔离控制。 3、支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙 4、支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上。 5、支持虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 6为了确保业务系统的稳定性和持续运行，支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（须提供功能截图证明，并加盖原厂商公章进行佐证） 7为保障数据恢复与重建可靠性，产品需支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。(须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证) 8、为提升虚拟机层面网络安全防护能力，要求网络虚拟化软件具备分布式防火墙功能，分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（须提供产品功能截图，并加盖厂商公章进行佐证） 9、为简化网络运维工作，提升运维效率，产品需支持在管理平台上可以通过拖拽连线完成网络拓扑的构建，可以在网络拓扑页面通过功能键实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。(须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证) 10、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（须提供产品功能截图，并加盖厂商公章进行佐证） 11、当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。(须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证) |
| 3 | 仲裁节点 1台 | 硬件参数：CPU： ≥2.7GHz，内存：≥16GB，硬盘容量：≥M.2 128GB，接口：≥2个千兆电口，接口类型：≥1*VGA+1*HDMI，USB：2*USB3.0+ 4*USB2.0。 |
| 4 | 利旧服务器扩容服务 | 对利旧服务器进行扩容 ，增加 2 个 10GE 光 口（含万兆多模模块） ，增加 256GB DDR4 DRAM 内存 ，增加2块480GB固态硬盘，4块4TB通用硬盘，要求和扩容的服务器匹配 ，确保扩容后与原主机及软件兼容。 |

供应商资格条件：

1、提供有效期内与本项目相关经营范围的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一复印件；提供虚假材料的单位或个人，列入我院黑名单。

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

商务要求：

- 请认真查看技术参数和商务要求后再进行报价，如果出现中标后无法供货或放弃中标资格的，将依法依规追究响应责任。

- 为保证服务器原厂原装正品，供应商须提供制造厂家《原厂授权函》《售后服务承诺函》（加盖原厂公章）的扫描件或复印件（注：否则视为无效报价），原件签合同前查验。

- 售后服务要求：质保期36个月，质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

- 供应商在设备使用地应有售后服务机构，提供本地化驻场服务，供应商在4小时内响应现场上门服务排除故障。若问题、故障在检修后仍无法解决，供货单位免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。